FUNCIONAMIENTO DE UN CODEC: donde se puede aprender como funciona detallamente el codec G.711 y que significan en su caso los parametros de la tabla.

| Nombre | Estandarizado | Descripción | Bit rate (kb/s) | Sampling rate (kHz) | Frame size (ms) | Observaciones | MOS (Mean Opinion Score) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.711 * | ITU-T | Pulse code modulation (PCM) | 64 | 8 | Muestreada | Tiene dos versiones u-law (US, Japan) y a-law (Europa) para muestrear la señal | 4.1 |
| G.721 | ITU-T | Adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) | 32 | 8 | Muestreada | Obsoleta. S e ha transformado en la G.726. |  |
| G.722 | ITU-T | 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s | 64 | 16 | Muestreada | Divide los 16 Khz en dos bandas cada una usando ADPCM |  |
| G.722.1 | ITU-T | Codificación a 24 y 32 kbit/s para sistemas sin manos con baja perdida de paquetes | 24/32 | 16 | 20 |  |  |
| G.723 | ITU-T | Extensión de la norma G.721 a 24 y 40 kbit/s para aplicaciones en circuitos digitales. | 24/40 | 8 | Muestreada | Obsoleta por G.726. Es totalmente diferente de G.723.1. |  |
| G.723.1 | ITU-T | Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s | 5.6/6.3 | 8 | 30 | Parte de H.324 video conferencing. Codifica la señal usando linear predictive analysis-by-synthesis coding. Para el codificador de high rate utiliza Multipulse Maximum Likelihood Quantization (MP-MLQ) y para el de low-rate usa Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction (ACELP). | 3.8-3.9 |
| G.726 | ITU-T | 40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) | 16/24/32/40 | 8 | Muestreada | ADPCM; reemplaza a G.721 y G.723. | 3.85 |
| G.727 | ITU-T | 5-, 4-, 3- and 2-bit/sample embedded adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) | var. |  | Muestreada | ADPCM. Relacionada con G.726. |  |
| G.728 | ITU-T | Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear prediction | 16 | 8 | 2.5 | CELP. | 3.61 |
| G.729 ** | ITU-T | Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACELP) | 8 | 8 | 10 | Bajo retardo (15 ms) | 3.92 |
| GSM 06.10 | ETSI | RegularPulse Excitation LongTerm Predictor (RPE-LTP) | 13 | 8 | 22.5 | Usado por la tecnología celular GSM |  |
| LPC10 | Gobierno de USA | Linear-predictive codec | 2.4 | 8 | 22.5 | 10 coeficientes.La voz suena un poco "robotica" |  |
| Speex |  |  | 8, 16, 32 | 2.15-24.6 (NB) 4-44.2 (WB) | 30 ( NB ) 34 ( WB ) |  |  |
| iLBC |  |  | 8 | 13.3 | 30 |  |  |
| DoD CELP | American Department of Defense (DoD) Gobierno de USA |  | 4.8 |  | 30 |  |  |
| EVRC | 3GPP2 | Enhanced Variable Rate CODEC | 9.6/4.8/1.2 | 8 | 20 | Se usa en redes CDMA |  |
| DVI | Interactive Multimedia Association (IMA) | DVI4 uses an adaptive delta pulse code modulation (ADPCM) | 32 | Variable | Muestreada |  |  |
| L16 |  | Uncompressed audio data samples | 128 | Variable | Muestreada |  |  |

* El codec g711 tiene dos versiones conocidas como alaw (usado en Europa) y ulaw (usado en USA y Japón). U-law se corresponde con el estandar T1 usado en Estados Unidos y A-law con el estandar E1 usado en el resto del mundo. La diferencia es el método que se utiliza para muestrear la señal. La señal no se muestrea de forma lineal sino de forma logaritmica. A-law tiene un mayor rango. Para mas información de las diferencias ver G.711 Ley A vs Ley u

** existen varias versiones del codec g729 que es interesante explicar por su extendido uso
G729: es el códec original 
G729A o anexo A: es una simplificación de G729 y es compatible con G729. Es menos complejo pero tiene algo menos de calidad. 
G729B o anexo B: Es G729 pero con supresion de silencios y no es compatible con las anteriores. 
G729AB: Es g729A con supresión de silencios y sería compatible solo con G729B.
Aparte de esto G729 (todas las versiones) en general tienen un bit rate de 8Kbps pero existen versiones de 6.4 kbps (anexo D) y 11.4 Kbps (anexo E).